NOVINKA  nerezové boilery 60 l UNICAL

Postup montáže nerezových boilerů UNICAL 60 l  objednací číslo 95230337  do kotlů:

DUA  D2000, DUA PLUS a BEA.

Vzhledem k tomu, že nerezové boilery mají jiné vyústění výměníku (topné trubkovnice) je nutná úprava napojení v stávajících kotlech s smaltovanými zásobníky.

Potřebný                mosazné koleno DN 20 (1)               x 4       C

topenářský

materiál:                 mosazná dvojvsuvka DN 20              x 2      D

vrapovaná nerez hadice s

převlečenými maticemi DN 20    cca 0,5 m   A

vrapovaná nerez hadice s

převlečenými maticemi DN 20    cca 0,2 m   B

Postup montáže:

-.na vývody trubkovnice

nerezového boileru

našroubujeme dvě mosazná

kolena DN 20

-na stávající vývody kotle

našroubujeme  mosazná

kolena a  dvojvsuvky

DN 25

-osadíme boiler do kotle

a propojte vývody kotle

s vývody boileru nerezovými

vlnovcovými hadicemi.

U kotlů DUA (starý design) kde byl ještě starý typ smaltovaného zásobníku je nutná tří dílná propojovací sada na přívod studené vody a dopouštění  sada č. 90000016  (ozn. DAK 87381024850, 7381014940, 7381014940)